BESTEKSOMSCHRIJVING;

TRAPLEUNINGEN

0        TRAPLEUNINGEN

Fabrikaat; SYRONORM

Type;  TL-21

Materiaal, Aluminium

Onderdelen;

- Leuning aluminium koker .. x .. mm, afgewerk met kunststof eind

-doppen in een zwarte kleur

- Leuninghouder blank geannodiseerd met een achterplaat rond

- mm

Bevestigingsmidelen van rvs A2

Oppervlakte behandeling aluminium profielen,  poedercoating in de

RAL-kleur …..(dikte minimaal 70 mu)

4	        STELWERK AFBOUW

Bevestiging en verankering dmv rvs A2 bevestigingsmiddelen

5	         TEKENINGEN;

Door de aannemer te vervaardigen tekeningen;

werktekeningen en berekeningen aan de hand van de ontwerpgege-

vens van de architect.

aantal te verstrekken exemplaren,

*  ter goedkeuring van de directie en de constructeur;

in 2-voud verstrekken

*  goedgekeurde tekeningen en berekeningen;

in 2-voud verstrekken, waarvan een gewaarmerkt stel op de

bouwplaats aanwezig dient te zijn

.01	              De balkonhekken als aangegeven op de tekeningen